Запись номера прибора учёта электроэнергии (ПУЭ) и PIN-кода в дисплей дистанционный РиМ 040.40 (ДД).

Для записи ПУЭ в ДД необходимо одновременно зажать две кнопки на лицевой панели, при нахождении ДД в режиме ожидания (нет индикации). Удерживать кнопки необходимо до появления символов на экране.

Рисунок 1 – Пример индикации

Далее отобразиться экран версии программного обеспечения ДД, номер ДД и затем появится экран для ввода номера ПУЭ. Ввод номера осуществляется кнопками на лицевой панели.

Рисунок 2 – Пример индикации ввода номера ПУЭ

ВНИМАНИЕ! Необходимо заполнить все знакоместа заводского номера ПУЭ. Если количество знаков заводского номера меньше, чем знакомест для ввода, в крайние слева знакоместа следует занести «0».

а) когда появится мигающее поле для ввода номера ПУЭ, коротко нажмите кнопку , вы перейдете в режим редактирования первого знакоместа (оно начнет мигать).

б) повторно нажмите кнопку , чтобы перебирать цифры (от 0 до 9). Остановитесь, когда появится нужная цифра.

в) чтобы перейти к следующей цифре номера, коротко нажмите кнопку .

г) повторяйте действия пунктов «б» и «в» пока не введете весь номер ПУЭ.

д) если ошиблись – коротко нажмите кнопку , чтобы вернуться к неверной цифре, и

откорректируйте ее нажатием кнопки .

е) когда номер введен верно, зажмите кнопку  (длинное нажатие).

ж) на экране появится поле для ввода шестизначного PIN-кода.

и) вводите PIN-код точно так же, как и номер ПУЭ (кнопка  – выбор цифры, короткое

нажатие  – переход к следующей).

ВНИМАНИЕ! В зависимости от конфигурации ПУЭ в качестве PIN-кода для настройки ДД необходимо ввести «000000» либо последние шесть цифр серийного номера комплектного с прибором учёта ДД.

После ввода номера начнется попытка соединения с ПУЭ. При удачной попытке установления соединения ДД отобразит текстовую надпись: «ПОДКЛ.».  Последующим нажатием на кнопки можно считать показания и параметры ПУЭ. Если попытка соединения не удалось, то на дисплее ДД появятся мигающие линии и текстовая надпись: «НЕТ.ОТВ». Далее примерно через 10 с ДД перейдет в режим ожидания