### Определение стоимости благоустройства территории по ул. Ивановского, 4 в г. Томске

### НЦС 81-02-16-2024 Сборник № 16 Малые архитектурные формы

### Показатели укрупненных НЦС (16-06-002-02) с учетом заданных характеристик – 458,72 тыс. руб. на 100 м2 общей площади.

Расчет стоимости благоустройства: Показатель НЦС умножается на площадь территории благоустройства:

458,72х3361/100=15 417,579 тыс. руб.

Производим приведение к условиям субъекта РФ – г. Томск:

15417,579х1,1х1,02=17 298,52 тыс. руб. без НДС

20 758,22 тыс. руб. с НДС

где:

1,02 – (Кпер.) – коэффициент перехода от стоимостных показателей базового района (Московская область) к уровню цен Томской области (п.24 таблица 4 технической части сборника №16 «Малые архитектурные формы» НЦС 81-02-16-2024);

1,1 – (Кстесн.) – коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов РФ, связанный со стесненными условиями (п. 23 таблица 3 технической части сборника №16 «Малые архитектурные формы» НЦС 81-02-16-2024).

### Определение стоимости ограждения территории по ул. Ивановского, 4 в г. Томске

### НЦС 81-02-16-2024 Сборник № 16 Малые архитектурные формы

Раздел 5 Ограждения

### Показатели укрупненных НЦС (16-05-003-01) с учетом заданных характеристик – 574,09 тыс. руб. на 100 пог. метров.

Расчет стоимости благоустройства: Показатель НЦС умножается на длину ограждения:

574,09х280/100=1607,452 тыс. руб.

Производим приведение к условиям субъекта РФ – г. Томск:

1607,452х1,02х1,1,09х1,01=1 805,04 тыс. руб. без НДС

2 166,04 тыс. руб. с НДС

где:

1,02 – (Кпер.) – коэффициент перехода от стоимостных показателей базового района (Московская область) к уровню цен Томской области (п.24 таблица 4 технической части сборника №16 «Малые архитектурные формы» НЦС 81-02-16-2024);

1,09 – (Кстесн.) – коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов РФ, связанный со стесненными условиями (п. 23 таблица 3 технической части сборника №16 «Малые архитектурные формы» НЦС 81-02-16-2024);

1,01 – (Крег.1) - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов РФ, связанный с климатическими условиями (п. 25 таблица 6 технической части сборника №16 «Малые архитектурные формы» НЦС 81-02-16-2024).