Приложение №2

к договору подряда №_______________

от «_____» _____________ 2020 г.

Техническое задание на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на электрических сетях ООО «Горсети» в г.Томске и Томском районе.

(Запрос цен по результатам предварительного отбора)

| 1. Общие положения |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование работ (услуг) | Выполнение работ по строительству и реконструкции трансформаторных подстанций 10-6/0,4кВ, кабельных, воздушных, кабельно-воздушных линий электропередач 10-6/0,4кВ на сетях ООО «Горсети» в г. Томске и Томском районе для целей исполнения инвестиционной программы и технологического присоединения |
| 1.2 | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Горсети» |
| 2. Исходные данные |  |  |
| 2.1 | Основание для выполнения работ | Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области №6-344 от 31.10.2019, Технические условия для технологического присоединения к электрическим сетям, Задания (пообъектные) на проведение работ, утвержденные руководителем ООО «Горсети» |
| 2.2 | Виды работ | Новое строительство и реконструкция трансформаторных подстанций 10-6/0,4кВ, кабельных, воздушных, кабельно-воздушных линий электропередач 10-6/0,4кВ Проведение испытаний оборудования и линий электропередач после проведения электро-монтажных работ; Благоустроительные работы после завершения земляных работ, в том числе восстановление дорожного покрытия |
| 2.3 | Объем работы | Содержание, объем работы и номенклатура используемых материалов и оборудования определяется Приложением №1 |
| 2.3 | Место проведения работ | г. Томск, Томский район |
| 2.4 | Сроки выполнения работ | С даты заключения договора подряда по 31.12.2020 г. |
| 2.5 | Начальная (максимальная) цена, способ оплаты выполненных работ | 1. Цена включает все затраты Подрядчика при выполнении комплекса работ согласно сметной документации: - затраты на производство строительно-монтажных работ; - подготовку строительной площадки под строительство; - подготовка исполнительно-технической документации в полном объеме; - стоимость материалов; -затраты по поставке материалов и оборудования; - затраты по транспортировке материалов и оборудования и их разгрузке на строительной площадке, затраты по хранению материалов и оборудования, затраты по транспортировке строительной техники и сварочного оборудования, затраты на перевозку рабочих; - оплата налогов, сборов и других выплат, предусмотренных действующим законодательством России на дату подписания договора; -проведение испытаний оборудования и линий электропередач после проведения электро-монтажных работ; -благоустроительные работы после завершения земляных работ, в том числе восстановление дорожного покрытия. 2. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 рабочих дней со дня подписания актов выполненных работ. |
| 3. Требования к Подрядчику |  |  |
| 3.1 | Условия выполнения работ | 1. Работы должны быть выполнены в соответствие с проектной документацией, предоставляемой Заказчиком и заданиями по каждому конкретному объекту с указанием срока выполнения работ. Работы выполняются без привлечения субподрядных организаций, за исключением отдельных работ, согласованных с Заказчиком. 2. Подрядчик принимает на себя обязательства по поставке всех материалов и оборудования, предусмотренных проектной документацией или заданиями Заказчика по конкретному объекту. По согласованию сторон могут быть использованы материалы Заказчика. Все материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ, должны отвечать требованиям Государственных стандартов, либо требованиям нормативно-технической документации производителей и иметь сертификаты качества и/или соответствия, паспорта. 3. Проведение работ должно осуществляться строго в соответствии с заданиями Заказчика по каждому объекту. 4. Перед началом проведения земляных работ Подрядчик получает Ордер на проведение раскопок в соответствии с Распоряжением администрации Города Томска от 28 ноября 2012 года № р1099, а также все необходимые допуски и разрешения на производство работ. 5.Выполнение земляных работ проводится с обязательным восстановлением благоустройства в случае повреждения: - уровня поверхности грунта до первоначального; - восстановлением зеленых насаждений и газонов; - восстановление бетонных площадок, бордюр и дорожного покрытия с отсыпкой, при необходимости, песком, щебнем, бетонированием и асфальтированием. 6. В соответствии с действующим законодательством РФ Подрядчик самостоятельно получает разрешение на допуск электроустановки в эксплуатацию в органах федерального государственного надзора или у сетевой организации. 7. После выполнения работ Подрядчик обязан предоставить подтверждение нанесения проложенных коммуникаций на городские топографические планшеты в масштабе 1:500 с печатью МБУ «Архитектурно-планировочное управление». |
| 3.2 | Технические требования при производстве работ, в том числе к безопасности проведения работ | 1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства Российской Федерации, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта, условиями договора и настоящего Технического задания, а также в соответствии с принятыми проектными решениями. 2. Производство должно осуществляться с соблюдением требований нормативно-технических документов, в том числе: - СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СанПин 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ"; - Подрядчик гарантирует производство работ в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 № 336н Правила по охране труда в строительстве. 3. Технические требования при выполнении электромонтажных работ: Все электромонтажные работы следует производить в соответствии с действующими СНиП, СП, Государственных стандартов, Технических регламентов, законодательства РФ, обеспечивающих соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и последующей безопасной эксплуатации объекта: - ПУЭ Правила устройства электроустановок; - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности; - ПТЭ электрических сетей РФ, - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Допуск персонала на объект осуществляется в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ Минтруда России от 19.02.2016 г. №74н). 4. Подключения к действующим сетям и их порядок, в обязательном порядке предварительно согласовывается с эксплуатирующей организацией, и выполняются под контролем ее специалистов. 5. Монтаж электрических сетей выполняется с последующим проведением испытаний сертифицированной лабораторией, что подтверждается свидетельством о регистрации в Ростехнадзоре. Все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста. |
| 3.3 | Требования к используемым материалам и оборудованию | - Тип оборудования, его исполнение выбирается в соответствии с проектной документацией. - Все материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ, должны иметь сертификаты качества и/или соответствия, паспорта. - Подрядчик должен предоставить Заказчику заверенные копии технических паспортов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции. - В случае выполнения работ без проектной документации Подрядчик обязан заблаговременно представить Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам) получить одобрение на их применение и использование. В случае отклонения Заказчиком использования материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. - При выполнении работ с применением изделий собственного производства Подрядчик обязан представить Заказчику сертификат (декларацию) соответствия в соответствии с «Единым перечнем продукции, подлежащей сертификации» и «Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 с изменениями к нему. - Подрядчик должен обеспечить сохранность материалов на строительной площадке. |
| 3.4 | Требования к расчету стоимости выполненных работ | 1. Сметная документация должна быть разработана базисно – индексным методом с применением федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) в редакции 2017 г. в формате программы «Гектор: Сметчик-Строитель» согласно МДС 81-35.2004 в редакции Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220, Приказа Минстроя России от 16.06.2014 № 294/пр, МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001. Должны быть применены данные Томского Центра Ценообразования в строительстве о стоимости материалов, изделий и конструкций, стоимости механизмов и заработной платы, приведенные в сборниках индексов цен в строительстве на текущий период. Для пересчета в текущий уровень цен к базисным ценам должны быть применены индексы по видам работ, утвержденные приказом Департамента архитектуры и строительства Томской области. В случая применения стоимости материалов и оборудования по ценам, отличным от данных Томского Центра Ценообразования в строительстве, фактические затраты Подрядчика на приобретение (изготовление) материалов и оборудования должны быть подтверждены счет-фактурой, или товарной накладной, или универсальным передаточным документом, или согласованными с Заказчиком калькуляцией на изготовление изделия, или прайс-листом. |
| 3.5 | Требования к гарантийному сроку | 1. Гарантия качества выполняемых работ должна составлять не менее 48 месяцев после подписания акта выполненных работ. Все неисправности в течение всего гарантийного срока должны устраняться Подрядчиком за счет своих средств. Время устранения неисправности должно составлять не более 12 часов, включая выходные и праздничные дни. 2. Гарантия качества распространяется на все виды оказания услуг выполненные Подрядчиком по данному договору. |
| 3.6 | Требования к результатам работ и порядку приемки | - Приёмка в эксплуатацию объектов производится в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП и ПТЭ электрических сетей РФ. - Подрядчик обеспечивает предоставление технической документации, как в бумажном, так и в электронном формате MS Excel, MS Word за электронно-цифровой подписью ответственных лиц. 4. Для сдачи работ Заказчику должны быть подготовлены следующие документы: - акт выполненных работ по форме КС-2 – 2 экз. - справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 2 экз. - акт приёмки законченного строительством объекта КС-11 или акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3 - общий журнал работ (форма № КС-6) - журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) - проекты производства работ - акт готовности объекта к эксплуатации/акт ввода - акт технической готовности электромонтажных работ - ведомость изменений и отступлений от проекта - ведомость смонтированного электрооборудования - акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ - акты освидетельствования скрытых работ - акт по обоснованию специфических условий производства работ -технический отчет с протоколами испытаний и измерений - протоколы фазировки - сертификаты качества, технические заводские паспорта использованных материалов и изделий - однолинейные схемы - акты осмотра и проверки состояния открыто проложенных заземляющих проводников - протоколы осмотра и проверки разъединителей и выключателей, контактных соединений ошиновки - акт проверки осветительной сети на правильность зажигания и горения ламп - акты приемки траншеи, труб, каналов под монтаж кабелей - акты осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием - журнал прокладки кабелей - журнал монтажа кабельных муфт - геодезическая исполнительная схема трассы кабельной линии - протокол осмотра и проверки изоляции кабелей на барабане перед прокладкой - протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах - паспорта на соединительные и концевые муфты - акт приемки в эксплуатацию огнезащитных кабельных покрытий - исполнительные чертежи продольного профиля трубопровода, проложенного методом ГНБ - акт замеров в натуре габаритов от проводов вл до пересекаемого объекта - паспорт заземляющего устройства Акты по форме КС-2, КС-3, КС-11, ОС-3 подписываются Заказчиком после получения Подрядчиком в Ростехнадзоре акта осмотра или разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию. 5.Срок представления документов, оформляемых при приёмке, составляет 7 дней после окончания работ (закрытия ордера) |

Исполнительный директор

______________/М.В.Резников/ ______________/_________________/

М.П. М.П.